【AI 生成示範，未經修改，請教師檢查】本文件由 WorkBuddy 中國版於 2026年10月8日 生成，為澳門科學館《WorkBuddy 中國版 初中物理老師教程》的附件。人物及資料全部虛構；內容可能有錯誤（見教程「AI 錯誤與限制總表」），使用前請核對及修改。

初二物理 · 力學單元

# 滑輪練習題

定滑輪 · 動滑輪 · 滑輪組　附答案、步驟與評分準則

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 適用對象 | 初二（中二）級 |
| 題型分布 | 選擇題 4 題 · 計算題 4 題 · 生活應用題 2 題 |
| 建議時間 | 45 分鐘 |
| 總分 | 100 分 |
| 常量約定 | g 取 10 N/kg ；滑輪重、繩重及摩擦一律忽略不計 |

目錄

一、選擇題（每題 6 分，共 24 分）

二、計算題（每題 14 分，共 56 分）

三、生活應用題（每題 10 分，共 20 分）

四、參考答案、解題步驟與評分準則

五、命題說明（教師參考）

卷首說明：本卷計算一律取 g = 10 N/kg；除非題目特別說明，滑輪重、繩重及摩擦一律忽略不計；計算題必須列出公式、代入數據並寫明單位。

## 一、選擇題（每題 6 分，共 24 分）

1.　工人用定滑輪將一桶混凝土勻速吊上工地，所用的拉力為 F，混凝土連桶共重 G。若不計滑輪重與摩擦，下列關係正確的是（　　）

A. F > G

B. F < G

C. F = G

D. 無法確定

2.　關於動滑輪，下列說法正確的是（　　）

A. 動滑輪實質上是等臂槓桿

B. 使用動滑輪可以省一半的力，且省一半的距離

C. 使用動滑輪可以省一半的力，但要多移動距離

D. 使用動滑輪既能省力又能改變用力方向

3.　用滑輪組勻速提升重 60 N 的物體，承擔物重的繩子共有 3 段。若不計滑輪重與摩擦，繩子自由端的拉力 F 及物體上升 1 m 時繩端移動的距離 s 分別為（　　）

A. F = 20 N，s = 1 m

B. F = 20 N，s = 3 m

C. F = 30 N，s = 2 m

D. F = 60 N，s = 3 m

4.　用定滑輪和動滑輪分別將同一重物勻速提升相同的高度（均不計滑輪重與摩擦），下列比較正確的是（　　）

A. 定滑輪省力，動滑輪不省力

B. 動滑輪省力，但繩端移動的距離較長

C. 兩者拉力相等，繩端移動距離也相等

D. 動滑輪省力，且繩端移動的距離較短

## 二、計算題（每題 14 分，共 56 分）

5.　建築工人用定滑輪把質量 50 kg 的建材勻速拉上 6 m 高的樓面。（1）繩子自由端的拉力 F 是多少？（2）繩端移動的距離 s 是多少？

6.　用動滑輪把重 40 N 的物體勻速提升 2 m。（1）繩子自由端的拉力 F 是多少？（2）繩端移動的距離 s 是多少？（3）拉力做的功 W 是多少？

7.　用由一個定滑輪和一個動滑輪組成的滑輪組，把重 300 N 的貨物勻速提升 3 m，繩子固定端繫在定滑輪上，承擔物重的繩子有 2 段。（1）繩子自由端的拉力 F 是多少？（2）繩端移動的距離 s 是多少？（3）拉力做的功 W 是多少？

8.　用由一個定滑輪和一個動滑輪組成的滑輪組把重 360 N 的貨物勻速提升 2 m。第一次：繩子固定端繫在動滑輪上，承擔物重的繩子有 3 段；第二次：改為繩子固定端繫在定滑輪上，承擔物重的繩子有 2 段。（1）求第一次繩端的拉力 F₁ 和繩端移動的距離 s₁。（2）求第二次繩端的拉力 F₂ 和繩端移動的距離 s₂。（3）比較兩次拉力做的功，並簡要說明結論。

## 三、生活應用題（每題 10 分，共 20 分）

9.　學校旗桿頂端裝有一個定滑輪，國旗重 20 N。（1）升旗時，站在地面上的同學應向哪個方向拉繩？這樣安裝定滑輪有什麼好處？（2）勻速升旗時，繩端的拉力 F 是多少？（3）國旗勻速上升 8 m，繩端需拉下多少距離？

10.　建築工地用「兩個定滑輪、兩個動滑輪」組成的滑輪組，把重 800 N 的磚塊勻速吊上 10 m 高的腳手架，承擔物重的繩子有 4 段。（1）繩子自由端的拉力 F 是多少？（2）繩端移動的距離 s 是多少？（3）工人為什麼選用這種滑輪組，而不是直接用一個動滑輪？請說出兩點理由。

## 四、參考答案、解題步驟與評分準則

選擇題答案速查：

| 題號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | C | B | B |

### （一）選擇題

1.　答案：C

解析：定滑輪實質是等臂槓桿，動力臂等於阻力臂，只能改變用力方向，不省力也不費力。不計摩擦時 F = G。

評分準則（6 分）：選對得 6 分；選 B 得 2 分（能辨識定滑輪不省力但方向混淆）；其他選項 0 分。

2.　答案：C

解析：動滑輪實質是動力臂為阻力臂 2 倍的省力槓桿，省一半力，但繩端要多移動一倍距離；且拉力方向與物體移動方向相同，不能改變用力方向。故 A、B、D 均錯。

評分準則（6 分）：選對得 6 分；選 B 得 2 分（知道省一半力、不了解距離關係）；其他選項 0 分。

3.　答案：B

解析：承重繩 n = 3 段，F = G ÷ n = 60 N ÷ 3 = 20 N；繩端移動距離 s = nh = 3 × 1 m = 3 m。

評分準則（6 分）：選對得 6 分；選 A 得 3 分（會求力、不會求距離）；選 C 得 2 分；其他選項 0 分。

4.　答案：B

解析：不計滑輪重與摩擦時，定滑輪 F = G，繩端移動 s = h；動滑輪 F = G ÷ 2，繩端移動 s = 2h。動滑輪省一半力，但繩端移動距離較長。

評分準則（6 分）：選對得 6 分；選 D 得 2 分（知道省力但方向概念錯誤）；其他選項 0 分。

### （二）計算題

5.　答案：F = 500 N；s = 6 m

步驟 1：建材重 G = mg = 50 kg × 10 N/kg = 500 N。

步驟 2：定滑輪不省力，F = G = 500 N。

步驟 3：定滑輪不費距離，繩端移動距離 s = h = 6 m。

評分準則（14 分）：正確寫出 G = mg 並算得 500 N 得 4 分；得出 F = 500 N 得 4 分；得出 s = 6 m 得 4 分；各步公式、單位書寫規範得 2 分（缺單位或未代入數據酌情扣 1～2 分）。

6.　答案：F = 20 N；s = 4 m；W = 80 J

步驟 1：動滑輪承重繩 n = 2 段，F = G ÷ 2 = 40 N ÷ 2 = 20 N。

步驟 2：繩端移動距離 s = 2h = 2 × 2 m = 4 m。

步驟 3：拉力做功 W = Fs = 20 N × 4 m = 80 J。核對：W = Gh = 40 N × 2 m = 80 J，一致（不計滑輪重與摩擦，做功無損耗）。

評分準則（14 分）：F = G ÷ 2 並算得 20 N 得 5 分；s = 2h = 4 m 得 3 分；W = Fs = 80 J 得 4 分；單位與步驟規範得 2 分。

7.　答案：F = 150 N；s = 6 m；W = 900 J

步驟 1：承重繩 n = 2 段，F = G ÷ n = 300 N ÷ 2 = 150 N。

步驟 2：繩端移動距離 s = nh = 2 × 3 m = 6 m。

步驟 3：拉力做功 W = Fs = 150 N × 6 m = 900 J。核對：W = Gh = 300 N × 3 m = 900 J，一致。

評分準則（14 分）：F = 150 N 得 5 分；s = 6 m 得 3 分；W = 900 J 得 4 分；單位與步驟規範得 2 分。

8.　答案：F₁ = 120 N，s₁ = 6 m；F₂ = 180 N，s₂ = 4 m；兩次做功均為 720 J，相等

步驟 1（第一次，n = 3）：F₁ = G ÷ 3 = 360 N ÷ 3 = 120 N；s₁ = 3h = 3 × 2 m = 6 m。

步驟 2（第二次，n = 2）：F₂ = G ÷ 2 = 360 N ÷ 2 = 180 N；s₂ = 2h = 2 × 2 m = 4 m。

步驟 3（比較做功）：W₁ = F₁s₁ = 120 N × 6 m = 720 J；W₂ = F₂s₂ = 180 N × 4 m = 720 J。兩次拉力做的功相等（都等於 Gh = 360 N × 2 m = 720 J）。

結論：不計滑輪重與摩擦時，省力必然費距離，兩種繞法做功相同——使用任何機械都不省功。

評分準則（14 分）：F₁、s₁ 各 2 分；F₂、s₂ 各 2 分；算得 W₁ = W₂ = 720 J 得 3 分；說明「省力必費距離、使用機械不省功」得 3 分。若僅算出一次做功，該 3 分得 1 分。

### （三）生活應用題

9.　答案：向下拉繩；好處是改變用力方向、安全方便；F = 20 N；繩端拉下 8 m

步驟 1：同學應向下拉繩，國旗便向上運動。定滑輪的好處：能改變用力方向，讓人站在地面上、借助自身體重向下施力即可升旗，操作安全方便。

步驟 2：定滑輪不省力，F = G = 20 N。

步驟 3：定滑輪不費距離，國旗上升 8 m，繩端需拉下 8 m。

評分準則（10 分）：答對「向下拉」得 2 分；說出「改變用力方向」的好處得 2 分；F = 20 N 得 3 分；繩端拉下 8 m 得 3 分。

10.　答案：F = 200 N；s = 40 m；理由見步驟 3

步驟 1：承重繩 n = 4 段，F = G ÷ n = 800 N ÷ 4 = 200 N。

步驟 2：繩端移動距離 s = nh = 4 × 10 m = 40 m。

步驟 3：選用滑輪組的理由（答出兩點即可）：

- 更省力：一個動滑輪需 F = 800 N ÷ 2 = 400 N，改用 n = 4 的滑輪組只需 200 N；

- 兼顧方向與位置：配合定滑輪可讓工人站在地面把繩向下拉，操作方便安全；

- 多段繩共同分擔重物，單根繩承受的張力小，更安全耐用。

評分準則（10 分）：F = 200 N 得 3 分；s = 40 m 得 3 分；說出兩點合理理由各得 2 分（共 4 分），只答出一點得 2 分。

## 五、命題說明（教師參考）

| 題號 | 類型 | 涉及滑輪 | 核心考點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 選擇 | 定滑輪 | F = G ，改變方向不省力 |
| 2 | 選擇 | 動滑輪 | 省力費距離、不能改變方向 |
| 3 | 選擇 | 滑輪組 | F = G/n 、 s = nh |
| 4 | 選擇 | 定滑輪＋動滑輪 | 力與距離的比較 |
| 5 | 計算 | 定滑輪 | G = mg 、 s = h |
| 6 | 計算 | 動滑輪 | F = G/2 、 s = 2h 、 W = Fs |
| 7 | 計算 | 滑輪組（ n = 2 ） | F = G/n 、 W = Fs |
| 8 | 計算 | 滑輪組（ n = 3 與 n = 2 對比） | 省力必費距離、不省功 |
| 9 | 應用 | 定滑輪 | 升旗情境、改變用力方向 |
| 10 | 應用 | 滑輪組（ n = 4 ） | 省力計算與實用理由 |

覆蓋檢查：定滑輪（第 1、5、9 題）、動滑輪（第 2、6 題）、滑輪組（第 3、7、8、10 題），各類均不少於 2 題，符合命題要求。